- МОНТАЖНАЯ СХЕМА   G9025-2

- 1550x1550x700

- Условия установки и гарантийного обслуживания

- Отделочные работы в помещении должны быть закончены

- Пол под кабиной, ванной должен иметь прочное, скользкое, цельное покрытие

- Выводы горячей и холодной воды должен иметь выпуски 1/2 дюйма с наружной резьбой, монтаж водоснабжения должен быть  выполнен квалифицированным  персоналом. Наличие воды в системах водоснабжения обязательно (для сборки, испытания и обслуживания) выводы воды должны быть помечены (холодная горячая).  Наличие фильтров грубой очистки обязательно.

- Подвод электричества, водоснабжения и слив должны быть выполнены скрыто

- Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-5 атм., В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка «обратных клапанов» (для моделей с термостатом)

- Подвод электричества должен быть  выполнен квалифицированным  персоналом. Обязательно наличие (розеток влагозащищенных,  предохранительного автомата               6 ампер, УЗО, наличие заземления, евровилка по количеству розеток)

- Расстояние кабины, ванны до соседних стен и стационарных предметов: таких как раковина, биде, унитаз, стиральная машина и.т.д. не менее 50см. (кабина собирается и обслуживается с задней стороны)

- Подвод трубы для слива диаметром не менее 40мм. должен иметь уклон не менее 2 градуса и по необходимости переход на диаметр 40мм. для подключения к кабине, ванне

- Обратите внимание на размеры дверного проема  ванной комнаты

- По желанию клиента специалисты сервисного центра выезжают непосредственно на место подготовки площадки для проведения технической консультации по всем вопросам, связанным с подготовкой. Данная услуга оплачивается отдельно.

- Выезд специалистов на площадку, которая не была подготовлена для монтажа, является ложным и оплачивается отдельно

- Установка изделия на подиум или при несоблюдении требований пункта(7) оплачивается отдельно.

- Примыкание кабины, ванны со стеной не герметизируется