- МОНТАЖНАЯ СХЕМА   G9030-A

- 1750Х820Х820

- Условия установки и гарантийного обслуживания

- Отделочные работы в помещении должны быть закончены

- Пол под кабиной, ванной должен иметь прочное, скользкое, цельное покрытие

- Выводы горячей и холодной воды должен иметь выпуски 1/2 дюйма с внутренней резьбой, монтаж водоснабжения должен быть  выполнен квалифицированным  персоналом. Наличие воды в системах водоснабжения обязательно (для сборки, испытания и обслуживания). Наличие фильтров грубой очистки обязательно.

- Подвод  воды и дренаж выполняется скрыто в полу

- Выводы монтируются в плоскости с поверхностью

- Для подключения смесителя использовать накидную гайку внутренняя наружная (американка) и удлинитель 2 комплекта ВКОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕВХОДИТ

- Окончательная фиксация выводов горячей и холодной воды рекомендуется с подгонкой под смеситель

- Подвод трубы для слива диаметром не менее 40мм. должен иметь уклон не менее 2 градуса и по необходимости переход на диаметр 32мм. для подключения к кабине, ванне

- Обратите внимание на размеры дверного проема  ванной комнаты

- По желанию клиента специалисты сервисного центра выезжают непосредственно на место подготовки площадки для проведения технической консультации по всем вопросам, связанным с подготовкой. Данная услуга оплачивается отдельно.

- Выезд специалистов на площадку, которая не была подготовлена для монтажа, является ложным и оплачивается отдельно